附表

普宁市能源发展重点项目表

附表一  普宁市绿色能源发展重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 预计总投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（26项） |  |  |  | 1630316 |  |
| 一、光伏发电项目 |  |  |  | 255000 |  |
| 1 | 普宁市大池农场光伏复合项目 | 项目拟利用大池农场的一般农用地，占地面积约153.3万平方米（含光伏场区和升压站），其中升压站建设用地面积约0.8万平方米；拟建设容量150MW，项目采用双面双玻光伏组件、逆变器及其他电气设备，并建设110kV升压站及其配套设施一座；项目建成后年产清洁电能约16500万kWh，所产清洁电能全部通过110kV电压等级接入公共电网。项目拟在光伏板下种植南药、养殖家禽以实现农业+光伏复合开发。 | 2022-2025 | 75000 | 大池农场 |
| 2 | 普宁市大坪农场光伏复合项目 | 拟建设面积约3000亩，总规模约100MW。 | 2022-2025 | 40000 | 大坪农场 |
| 3 | 普宁市马鞍山农场光伏复合项目 | 项目拟利用马鞍山农场约4000亩土地建设复合式光伏项目，项目包含光伏厂区及配套升压站，拟建设容量约200MW，项目建设采用双面双玻单晶硅组件、组串式逆变器及其他国内外先进配套电气设备，项目建成后年产清洁电能约20240万kWh，所产清洁电能全部接入公共电网。复合式光伏项目拟采用药光、农光互补模式，光伏板下种植南药、油茶等经济作物。 | 2022-2025 | 80000 | 马鞍山农场 |
| 4 | 普宁市里湖镇光伏复合项目 | 项目规划容量为150MW，项目用地面积约3200亩，积极推进“光伏+花卉”模式，打造成集清洁能源开发、鲜花种植、鲜花配套产业融合发展的特色“能源+”基地。 | 2022-2025 | 60000 | 里湖镇 |
| 二、天然气分布式能源项目 |  |  |  | 193318 |  |
| 5 | 普宁市纺织印染环保综合处理中心分布式能源建设项目 | 该项目占地面积为18.4亩，建设规模为4×20t/h燃气锅炉+2×70t/h燃气锅炉+2×70t/h燃气锅炉+2×6F级燃机分布式供能机组（包括2台70MV燃气轮机、2台余热锅炉和1台30MW级汽轮发电机组及辅助系统）。 | 2018-2025 | 103318 | 市科技工业园 |
| 6 | 普宁市产业转移工业园（英歌山）分布式能源建设项目 | 规划用地面积50亩，建设范围包括：1.气化站规模为3×200立方的LNG储罐；2.能源站装机规模为4×20t/h燃气锅炉+2×50t/h燃气锅+2×50MW燃机分布式供能机组。 | 2021-2024 | 90000 | 普宁产业转移工业园 |
| 三、生物质发电项目 |  |  |  | 128100 |  |
| 7 | 普宁市生活垃圾环保处理中心二期项目 | 生活垃圾焚烧发电厂，装机容量25MW。 | 2020-2023 | 54100 | 市市容环境卫生 管理中心 |
| 8 | 普宁市北部生活垃圾环保处理中心项目 | 普宁市北部生活垃圾环保处理中心项目规划建设总规模为处理生活垃圾1200t/d+餐厨垃圾200t/d，配置2台处理能力为600t/d机械炉排焚烧炉及2台中温次高压余热锅炉（6.4MPa，450℃），配置2台15MW中温次高压凝汽式汽轮机（6.2MPa，445℃）及2台15MW的发电机。 | 2022-2030 | 74000 | 市市容环境卫生 管理中心 |
| 四、抽水蓄能项目 |  |  |  | 720000 |  |
| 9 | 普宁市抽水蓄能电站项目 | 项目装机容量120万千瓦，占地面积4000亩。 | 2023-2030 | 720000 | 梅林镇 |
| 五、储能项目 |  |  |  | 178100 |  |
| 10 | 普宁400MW/800MWh储能电站项目 | 400MW/800MWh储能系统，占地面积约为59274平方米。 | 2023-2024 | 178100 | 市工业和信息化局 |
| 六、油气设施项目 |  |  |  | 99992 |  |
| 11 | 粤东LNG配套外输管线普宁支线 | 普宁支线全长14.1km，管径Ø323.9mm，设计压力9.2Mpa，该项目起于汕头市潮南区两英镇高美村、途径汕头市潮南区仙城镇、普宁市下架山镇，终于普宁市下架山镇百吉岭村普宁末站。 | 2020-2023 | 6450 | 市发展改革局 |
| 12 | 揭阳天然气管道工程普宁段 | 途径普宁11个镇、街道、农场，普宁段干线长约52公里，支线长约20公里，设2座站场、4座阀室。干线管径D813mm，设计压力10MPa；支线管径D508mm，设计压力10MPa。 | 2020-2023 | 72000 | 市发展改革局 |
| 13 | 揭阳天然气管道工程占陇支线 | 起自普宁分输清管站，沿汕湛高速向东敷设到达纺织印染环保综合处理中心园区的占陇分输站，线路长度21.7km，设计压力10MPa，管径D508mm，占陇支线设1座站场（占陇分输站），1座阀室。 | 2022-2023 | 15000 | 市发展改革局 |
| 14 | 普宁末站-纺织印染园区能源站天然气管线工程 | 项目始于下架山镇的普宁末站，止于占陇镇与南径镇交界处的纺织印染环保综合处理中心分布式能源调压站，沿途经过的行政区为下架山镇、占陇镇。项目管线管径DN350，预计年输气用量为5.4×108Nm3/a，设计压力4.0MPa，全长约15.5公里。 | 2022-2023 | 6542 | 市住房城乡建设局 |
| 七、电网建设项目 |  |  |  | 55806 |  |
| 15 | 220kV竹林站输变电工程配套110kV线路工程 | （1）建设竹林站至110kV寒妈站双回线路，新建同塔双回线路长约2×8.9km；（2）将110kV云落站至寒妈站线路改接入竹林站，形成竹林站至云落站单回110kV线路，新建110kV同塔双回挂单边线路长约1×3.2km；（3）建设竹林站至大坪站110kV双回线路，新建110kV同塔双回线路长约2×17km；（4）建设竹林站至里湖站110kV双回线路，新建110kV同塔双回线路长约2×15.7km。 以上新建架空导线截面均采用400mm2。 | 2020-2025 | 19420 | 普宁供电局 |
| 16 | 110kV下架山输变电工程 | 新建下架山输变电工程，最终主变容量3×4万kVA，本期主变容量2×4万kVA。110kV最终出线4回，本期出线4回，即新建祥云~下架山线同塔双回路，线路长度约2×5km；新建军埠~下架山线单回线路，线路长度约6km，架空导线截面均采用400mm2。 | 2020-2025 | 6530 | 普宁供电局 |
| 17 | 110kV麒麟（洪厝）输变电工程 | 新建洪厝输变电工程，最终主变容量3×4万kVA，本期主变容量2×4万kVA。110kV最终出线4回，本期出线2回，即解口普宁热电联厂～铁山站线路入本站，利用原先普宁热电联厂部分双回线路，形成铁山～麒麟双回线路，新建线路长度2×2km，普宁热电联厂～麒麟单回路，新建线路长度1×2km，新建占陇～麒麟单回线路，长1×5km，架空导线截面均采用400mm2。 | 2020-2025 | 4807 | 普宁供电局 |
| 18 | 110kV岩峰（赤岗）输变电工程 | 新建岩峰输变电工程，最终主变容量3×4万kVA，本期主变容量2×4万kVA。110kV最终出线4回，本期出线3回，即解口棉湖～大坝线路进岩峰站，形成棉湖至岩峰线双回线路，新建线路长度约2×1.5km，大坝至岩峰单回线路，长度约1.5km，架空导线截面均采用300mm2。 | 2020-2024 | 4166 | 普宁供电局 |
| 19 | 110kV白马输变电工程 | 新建白马输变电工程，最终主变容量3×4万kVA，本期主变容量2×4万kVA。110kV最终出线4回，本期出线4回，即新建铁山～白马双回线路，长2×4.5km，导线截面630mm2，解口流沙至西南双回线路进白马站，长2×4km，导线截面400mm2。 | 2020-2024 | 4754 | 普宁供电局 |
| 20 | 110kV鸡笼山输变电工程 | 新建鸡笼山输变电工程，最终主变容量3×4万kVA，本期主变容量2×4万kVA。110kV最终出线4回，本期出线4回，即新建兰花站至鸡笼山站同塔双回线路，线路长约2×10km；新建横山至鸡笼山同塔双回路约2×9km，架空导线截面均采用630mm2。 | 2020-2025 | 6484 | 普宁供电局 |
| 21 | 110kV石潭（广太）输变电工程 | 新建石潭（广太）输变电工程，最终主变容量3×4万kVA，本期主变容量2×4万kVA。110kV最终出线4回，本期出线2回，即新建陌山至广太同塔双回路约2×6km，架空导线截面采用400mm2。 | 2021-2025 | 4435 | 普宁供电局 |
| 22 | 110kV云落站扩建工程 | 110kV云落站前期已建成主变容量1×3.15万kVA，110kV出线3回，10kV出线12回，本期扩建云落站#3主变，新建主变容量1×4万kVA，无新增110kV出线，对应建设10kV出线。 | 2020-2025 | 828 | 普宁供电局 |
| 23 | 110kV寒妈站扩建工程 | 110kV寒妈站一期计划投产主变容量1×5万kVA，110kV出线2回，本期扩建寒妈站#2主变，新建主变容量1×5万kVA，无新增110kV出线。 | 2020-2024 | 828 | 普宁供电局 |
| 24 | 110kV赤水站扩建工程 | 110kV赤水站前期已建成主变容量2×5万kVA，110kV出线3回，10kV出线24回，本期扩建赤水站#3主变，新建主变容量1×5kVA，无新增110kV出线，对应建设10kV出线。 | 2020-2025 | 828 | 普宁供电局 |
| 25 | 110kV大坪站扩建工程 | 110kV大坪站前期已建成主变容量1×4万kVA，110kV出线3回（现状出线1回，2022年220kV竹林站投产后新增出线2回），10kV出线6回，本期扩建大坪站#2主变，新建主变容量1×4万kVA，无新增110kV出线，对应建设10kV出线。 | 2020-2025 | 828 | 普宁供电局 |
| 26 | 35kV黄沙输变电工程 | 新建黄沙输变电工程，最终主变容量2×0.8万kVA，本期主变1×0.8万kVA。35kV最终出线回2回，本期出线1回，即新建大坪站至黄沙站1回35kV线路，线路长度约15km，架空导线截面采用150mm2。 | 2021-2025 | 1898 | 普宁供电局 |