- 普宁池尾村民自建房建筑施工“6·22”一般

- 高处坠落事故调查报告

- 普宁市人民政府事故调查组

2024年2月

目  录

一、事故基本情况	- 1 -

（一）涉事自建房相关情况	- 1 -

（二）事故现场情况	- 3 -

（三）事故发生经过	- 3 -

二、事故应急处置及评估情况	- 4 -

（一）应急救援情况	- 5 -

（二）事故信息接报及响应情况	- 5 -

（三）善后处置情况	- 5 -

（四）应急处置评估	- 5 -

（五）人员伤亡和直接经济损失情况	- 6 -

三、事故原因分析	- 6 -

（一）直接原因分析	- 6 -

（二）间接原因分析	- 6 -

四、有关单位存在的主要问题	- 8 -

五、对有关人员和单位的处理建议	- 8 -

（一）建议免予追究责任的人员	- 8 -

（二）已被司法机关采取强制措施人员	- 8 -

（三）对公职人员的处理建议	- 9 -

（四）其他处理建议	- 11 -

六、事故整改和防范措施	- 11 -

2023年6月22日4时45分许，位于普宁市池尾街道西清村一自建房建筑施工工地发生一起工人在搭乘简易升降机寻找施工作业工具（混凝土振动棒）过程中坠落死亡的事故，造成一人死亡，无其他人员受伤，直接经济损失105万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，2023年10月31日，普宁市人民政府成立普宁池尾村民自建房建筑施工“6·22”一般高处坠落事故调查组（普府办函〔2023〕76号）。调查组由市委常委、常务副市长吴邓文任组长，市政府办公室副主任张秋城、市应急管理局局长陈家国任副组长，成员从市公安局、应急管理局、城管执法局、住房城乡建设局、总工会和池尾街道办事处等单位抽调。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故进行深入细致全面的调查，现已查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故整改防范建议。

经调查认定，普宁池尾村民自建房建筑施工“6·22”一般高处坠落事故是一起因现场安全管理不到位、工人违规冒险操作引起的生产安全责任事故。

- 一、事故基本情况

- （一）涉事自建房相关情况

- 1.涉事自建房基本情况。涉事自建房施工工地位于池尾街道西清村怡清园3巷25号，建筑面积约86平方米，产权归属许嘉麟。该自建房坐东朝西，建有十层混凝土框架结构。

- 2.涉事自建房建设情况。发生事故自建房建设事项由许静明负责统筹安排，2018年该自建房建设有3层，后处于停工状态。2023年2月份，许静明将该建设项目承包给包工头黄炎泽，由黄炎泽以包工包料的方式承包，双方达成一致意向后，未签订书面承包合同和安全生产管理协议。包工头黄炎泽将该自建房的楼板浇筑工程分包给王亚彬，双方未签订书面承包合同和安全生产管理协议。包工头黄炎泽通过的使用发电机发电，抽取自建房附近水源，进行偷建抢建，至事故发生时已建成10层框架结构。

- 3.涉事自建房控停情况。2023年2月20日，池尾街道综合行政执法队巡查发现该自建房在进行加建叠建，发出《责令停工通知书》，责令其停止一切施工，同时要求西清村加强巡查监管。池尾街道综合行政执法队分别于2月20日、3月6日、3月15日、3月28日、4月10日、4月17日，共发出6份《责令停工通知书》，但没有落实“四清两断”。2023年5月26日，市城管执法局执法大队池尾组在督查西清村违法建设时，发现该自建房施工工地已被池尾街道控停但未落实“四清两断”，要求池尾街道综合行政执法队加强跟踪管理。

- 4.涉事自建房规划情况。经市自然资源局工作人员现场勘查测绘，该自建房宗地占地面积86平方米，地类为耕地36平方米、建设用地50平方米，比对《普宁市土地利用总体规划（2010-2020年）》，全部不符合规划，未办理合法用地手续。该建设项目尚未办理相关用地规划建设许可手续和施工许可手续，违反了《中华人民共和国城乡规划法》，属违法建设行为。

- （二）事故现场情况

- 现场自建房四周均有搭设竹架，事故中心现场位于自建房南侧。该自建房南侧设置有一台简易升降机，简易升降机平台停在顶层。各楼层与简易升降机之间通过搭设木板进行连接，木板固定在简易升降机与各楼层齐平的横梁上。

- 事故发生时，死者汪贺才乘坐该简易升降机寻找施工作业工具（混凝土振动棒），在此过程中坠落至地面导致死亡。

- （三）事故发生经过

- 2023年6月21日，包工头黄炎泽打电话通知许静明，6月22日要浇筑其位于池尾街道西清村怡清园3巷25号的自建房第十层楼梯间顶板，并联系浇筑混凝土的个体施工队负责人王亚彬，让其召集工人在6月22日5时前到达现场进行施工作业。随后，王亚彬通知工人王小刚、汪贺才、李芳、李洋洋等人，6月22日5时前要先到达工地现场，并准备施工作业需要用到的材料和装备。

- 2023年6月22日4时30分许，工人王小刚第一个到达现场，大约过了十几分钟，工人汪贺才和李芳一起到达现场。汪贺才到达现场后就上楼去寻找混凝土振动棒，汪贺才走到第三层后就喊王小刚和李芳将简易升降机平台升上去，他要乘坐升降机去上面的楼层找混凝土振动棒。于是李芳就将停放在第一层的升降机升至第三层，汪贺才乘坐上简易升降机的平台后就由王小刚操作将升降机往上升。当升降机到了第四层的时候汪贺才就叫停，王小刚随即停止操作，大约过了十几秒，汪贺才没看到混凝土振动棒就叫王小刚将简易升降机继续往上升。当简易升降机升到了第六层的时候，汪贺才喊停，王小刚同样随即停止操作，大约过了1分钟，汪贺才再次喊王小刚将简易升降机继续往上升。王小刚就继续操作升降机（在这过程中，包工头黄炎泽来到了现场），在简易升降机快要升到顶层的时候，王小刚还没听到汪贺才喊停，这时黄炎泽、王小刚、李芳等人听到“砰”的一声，当简易升降机上升到顶层的时候，王小刚就停止操作简易升降机，随即黄炎泽、王小刚、李芳等人走过去查看刚才发出声响的地方，发现有个人躺在了简易升降机井道内。

- 二、事故应急处置及评估情况

- （一）应急救援情况

- 此时，黄炎泽、王小刚、李芳等人走到近前才发现是汪贺才趴在地上，随即王小刚将汪贺才身体翻过来，看到汪贺才脸部、头部在流血，便用手指在汪贺才的鼻孔试了一下是否有呼吸，但是汪贺才的呼吸比较微弱。见状，包工头黄炎泽便打电话告诉许静明这件事。刚好这时另一个工人李洋洋来到现场，李洋洋看到该情况后就拨打电话110报警和120救护车，过了一会，池尾派出所民警、医务人员、厝主许静明先后到达现场，医务人员现场对汪贺才进行急救，医务人员在现场对其进行急救后宣布汪贺才已经没有生命特征。

- （二）事故信息接报及响应情况

- 2023年6月22日5时6分许，池尾派出所接市110指挥中心指令，迅速组织警力到场处置；6月22日6时许，池尾派出所将事故情况告知池尾街道西清村委会，西清村委会没有将情况上报池尾街道；池尾街道没有及时将情况上报普宁市委、市政府及市应急管理局。

- （三）善后处置情况

- 事故发生后，包工头黄炎泽、许静明、浇筑混凝土个体施工队负责人王亚彬与汪贺才家属积极沟通。2023年6月23日，双方就汪贺才善后赔偿事宜已协商一致，并签订赔偿和谅解协议。

- （四）应急处置评估

- 事后，黄炎泽、王小刚、李芳等人迅速开展现场救援，包工头黄炎泽、许静明、浇筑混凝土个体施工队负责人王亚彬积极与死者家属协商善后赔偿事宜，并就赔偿事宜协商达成一致意见，未发生次生、衍生事件。西清村委会和池尾街道办事处没有及时将事故上报。

- （五）人员伤亡和直接经济损失情况

- 事故造成汪贺才1人死亡，广东省普宁市公安司法鉴定中心于2023年6月26日对汪贺才尸体进行死因鉴定，作出“死者汪贺才符合高坠致内脏破裂大出血死亡”的鉴定意见，并出具《鉴定书》（编号为：普公（司）鉴（法尸）字〔2023〕147号），直接经济损失105万元。

- 三、事故原因分析

- （一）直接原因分析

- 死者汪贺才安全意识淡薄，未能发现简易升降机在使用过程中存在的安全风险，违规乘坐简易升降机，导致高处坠落死亡是造成事故发生的直接原因。

- （二）间接原因分析

- 1.浇筑混凝土个体施工队负责人王亚彬，未履行法定安全生产管理职责，未对工人进行安全教育培训，未督促、检查施工现场的安全生产工作，未及时发现并消除工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。

- 2.包工头黄炎泽，在没有相关建筑施工资质的情况下，承包自建房建筑施工项目，将自建房的楼板浇筑作业分包给没有相关资质的浇筑混凝土个体施工队，作业前未对浇筑混凝土施工队伍进行技术交底，对浇筑混凝土施工队伍现场作业管理缺失，未及时消除工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。

- 3.池尾街道西清村怡清园3巷25号自建房建设事宜负责人许静明，没有办理相关建房手续，未选择具备相关资质的施工队伍进行施工作业，对施工队伍的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期进行安全检查，未及时发现作业现场工人违规冒险作业安全问题。

- 四、有关单位存在的主要问题

1.池尾街道西清村委会。对辖区内的建筑施工作业管理不到位，开展安全生产巡查、检查工作不够深入细致，虽有对违建进行控停，但未能及时采取“四清两断”；没有及时将事故上报。

2.池尾街道办事处。开展违法建设巡查检查工作不够彻底，虽有多次发出《责令停工通知书》，但未能彻底有效控停该违建行为；没有及时将事故上报。

- 五、对有关人员和单位的处理建议

- （一）建议免予追究责任的人员

死者汪贺才安全意识淡薄，未能发现简易升降机在使用过程中存在的安全风险，违规乘坐简易升降机，发生高处坠落死亡，对事故发生负有主要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

- （二）已被司法机关采取强制措施人员

1.浇筑混凝土个体施工队工人王小刚，违规操作简易升降机乘载工友汪贺才，对事故发生负有责任，因涉嫌重大劳动安全事故罪，被公安机关采取强制措施，建议由司法机关依法落实处理。

2.浇筑混凝土个体施工队负责人王亚彬，未履行法定安全生产管理职责，未对工人进行安全教育培训，未督促、检查施工现场的安全生产工作，未及时发现并消除工人违规冒险作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，因涉嫌重大劳动安全事故罪，被公安机关采取强制措施，建议由司法机关依法落实处理。

3.包工头黄炎泽，在没有相关建筑施工资质的情况下，承包自建房建筑施工项目，将自建房的楼板浇筑作业分包给没有相关资质的浇筑混凝土个体施工队，作业前未对浇筑混凝土施工队伍进行技术交底，对浇筑混凝土施工队伍现场作业管理缺失，未及时消除工人违规冒险作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，因涉嫌重大劳动安全事故罪，被公安机关采取强制措施，建议由司法机关依法落实处理。
    4.池尾街道西清村怡清园3巷25号自建房建设事宜负责人许静明，没有办理相关建房手续，未选择具备相关资质的施工队伍进行施工作业，对施工队伍的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期进行安全检查，未及时发现作业现场工人违规冒险作业安全问题，对事故发生负有责任，因涉嫌重大劳动安全事故罪，被公安机关采取强制措施，建议由司法机关依法落实处理。

- （三）对公职人员的处理建议

事故调查组通过对相关情况和有关责任人进行调查取证，已认定性质为一般生产安全责任事故。将相关人员线索移送纪检监察机关。

- （四）其他处理建议

1.建议责成普宁市城市管理和综合执法局向普宁市人民政府作出深刻书面检查。

2.建议责成池尾街道西清村委员会向池尾街道办事处作出深刻书面检查。

3.建议责成池尾街道办事处向普宁市人民政府作出深刻书面检查。

- 六、事故整改和防范措施

1.西清村委会要认真总结事故教训，认真履行属地安全监管职责，加大巡查力度，对辖区内建筑施工作业进行全面排查，加强现场安全管理，加强从业人员的不安全行为的排查治理，对发现的安全隐患问题或违法行为要及时上报，切实做好相关工作，坚决遏制类似事故发生。

2.池尾街道办事处要加强辖区内违法建设行为的安全监管，加强对建筑施工人员的安全生产知识宣传和教育，提高广大群众安全意识，防范安全生产事故发生；此外，要加强对相关人员普法教育，避免迟报漏报情况发生。

3.各地各有关部门要坚持以问题为导向，举一反三，加大“打非治违”力度，全面开展自建房安全隐患排查整治专项行动，进行自建房安全隐患拉网式排查，确保排查横向到边、纵向到底，不走过场、不留死角。

普宁池尾村民自建房建筑施工“6·22”

一般高处坠落事故调查组

许××，男，身份证号码：44528××××××××816，系事故自建房厝主，许静明的儿子。

许××，男，身份证号码：44522××××××××0810，系事故自建房建设事宜负责人。

黄××，男，身份证号码：4405××××××××0813，系事故自建房建筑施工包工头。

《中华人民共和国安全生产法》第二章第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责:生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统-协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

《中华人民共和国城乡规划法》第四十条　在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。...

《中华人民共和国建筑法》第七条  建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。...

汪××，死者，男，身份证号码：341××××××××8110，系浇筑混凝土的个体施工队工人。

王××，男，身份证号码：3412××××××××4130，系浇筑混凝土的个体施工队负责人。

王××，男，身份证号码：34122××××××××112，系浇筑混凝土的个体施工队工人。

李××，男，身份证号码：3412××××××××05X，系浇筑混凝土的个体施工队工人。

《生产安全事故报告和调查处理条例》第十一条  安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。

《简易升降机安全规程》（GB 28755-20124）4.基本要求 4.4简易升降机不得载人运行。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

《建设工程质量管理条例》第二十五条　施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。施工单位不得转包或者违法分包工程。

《建设工程质量管理条例》第三十三条　施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。

《中华人民共和国建筑法》第四十四条　建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

《土地管理法》第五章 第五十九条 乡镇企业、乡（镇）村公共设施、公益事业、农村村民住宅等乡（镇）村建设，应当按照村庄和集镇规划，合理布局，综合开发，配套建设；建设用地，应当符合乡（镇）土地利用总体规划和土地利用年度计划，并依照本法第四十四条、第六十条、第六十一条、第六十二条的规定办理审批手续。

《建设工程质量管理条例》第七条 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。

《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款  生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。